- 附件1:

- 关于开展园区安全综合维修项目

- 项目名称

- 四联集团蔡家园区安全综合维修项目。

- 项目服务内容

- 1.蔡家园区内有3处防火门破损：将原有破损防火门拆除后安装符合国家认证的不燃性防火隔热材料防火门，3道门面积12.6㎡。

- 2.园区篮球场门缺失：恢复为球场原铁丝网墙同样材料标准的带锁铁丝网门。安装面积约4㎡。

- 3.1号厂房办公区1楼过道外墙局部开裂：铲除开裂墙面，对墙体裂痕处开V型槽重新敷水泥砂浆进行找平，再抹灰挂网上漆（两底两面工艺标准），修补长度约15米。

- 4.污水处理站与临时库房之间以及微电路临时办公室左侧、信访接待室后侧周边缺失围挡：安装装配式围挡（B1型），3处围挡面积约75㎡（高度2.5米，总长30米）。

- 5.1号厂房办公区1楼南卫生间门腐朽破：拆除原有男女卫生间门，重新定制与其他卫生间颜色一样的木门。

- 三、服务费计费方式

本项目服务费为包干费，包含所需的全部费用。

- 四、服务单位参与报价资质要求

参与本次初步询价报告的公司应具备以下条件：

- 具备独立法人资格有效的营业执照并正常生产经营；

- 经营范围包含建筑装修施工等；

- 具有较强业务能力、协调沟通能力和良好的社会关系；

- 在业内有良好的声誉，无不良执业记录。

中国四联仪器仪表集团有限公司重庆分公司

2025年8月29日